甘肃鑫脉黄金有限公司回水自行检测方案

2018年1月

一、企业基本情况

甘肃鑫脉黄金有限公司是玛曲2008年重点招商引资项目，公司性质为有限责任公司，公司注册资金500万元，项目总投资1600万元。项目开发的重点是；利用当前国内新技术，新工艺，充分利用玛曲县格萨尔黄金有限公司建矿初期堆浸提金后的低品位浸潭；开展废弃资源的再利用，并以此为起点，在玛曲县至甘南州寻到新的开发项目，不断开拓延伸扩大公司的经营范围，为玛曲县和甘南州的经济发展做出我们应尽的贡献。

我公司现有职工78人，公司下设为；公司综合办公室，安环部，保卫部，财务部，生产技术部，后勤服务部；选矿厂，机电维修班，分析化验室，贵金属车间，各类技术人员18人。

选矿厂生产规模为日处理原矿300吨，生产工艺为全泥氰化—树脂提金工艺。公司自进入玛曲县寻求发展以来，工作上得到了州政府，州有关单位，县委县政府县有关单位，尼玛镇政府秀玛村及社会各界的大力支持，工作进展比较顺利，我公司将在今后的工作中严格遵守国家法律和地方政府政策法规，依法经营，搞好安全生产和环境保护，寻找企业发展新的增长点。立足甘南州，强化公司内部管理，扩大企业经营，为地方经济的发展做出我们应用的贡献。

二、检测依据

1、原国家环境保护局第10号令《排放污染物申报登记管理规定》1992年；

2、原国家环境保护总局第39号令《环境监测管理办法》2007年；

3、国务院办公厅国办发【2013】4号《“十二五”主要污染物总量减排考核办法》2013年；

4、环保部、国家统计局、国家发改委、监察部文件环发【2013】14号《“十二五”主要污染物总量减排检测办法》2013年；

5、相关国家污染物排放标准，检测方法标准。

三、污染源及治理措施

公司主要污染源为选矿工艺废水，主要是含有大量尾矿的泥浆水，对选矿厂采用碱式氯化法处理  ，即在碱性条件下向尾矿浆中投加漂白粉，使氰根被氧化，氰根浓度大为降低，经过一定时间反应后排入尾矿库。堆积澄清后、上清水返回高位水池，继续作为生产用水。不外排。

四、环评标准

评价标准遵循国家环境保护法律法规与工业污染物排放标准要求，如下；

1、《环境影响评价技术导则-地表水环境》、（HJ/T2.3-1993）

2、《地表水环境质量标准》、（GB3838-2002）

3、《水和废水检测分析方法》、（第四版增补版）

4、《污水综合排放标准》、（GB7979-1996）

五、检测内容

1、检测点位

公司选矿厂排尾矿口

2、检测项目；

公司选矿厂主要污染物为选矿工艺废水，污染源为尾矿库。监测项目针对选矿厂车间排放口及尾矿库区周边地下水监测。

3、检测频次；

每月一次，手工采样。

4、检测分析方法

由于公司自身化验室条件有限，且不具备检测资质，不能及时反映检测结果，特委托《甘肃隆宇检测科技有限公司》检测。

具体方法由环境质量监测单位采用化学方法进行分析。

5、检测仪器

检测仪器均由环境质量监测单位提供。

6、检测项目

监测项目为汞、镉、六价铬、砷、铅、氰化物、PH值共7项。

六、监测质量保证

1、监测人员严格执行环境监测技术规范；

2、监测所用仪器，量器经计量部门鉴定合格或分析人员进行校准；

3、废水自动监测数据严格按照《水污染在线监测系统运行考核技术规范》（HJ/T76-2007）执行；

4、废气自动监测数据按照《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ/T76-2007）执行；

5、废水样品的采集、保存、分析均按照相关技术规范要求进行。监测分析方法采用国家有关部门颁发的标准（或推荐）分析方法，采用外加平行样、密码质控样等方式，来控制分析结果的准确度；

七、监测数据公示

每月监测完成并取得监测报告，月底将监测 结果在企业信息网站进行公示。

甘肃鑫脉黄金有限公司

2018年1月1日